Состояние атмосферного воздуха

По данным непрерывных измерений на автоматических станциях, установленных в Минске 23 апреля и в первой половине дня 24 апреля, содержание в воздухе азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, серы диоксида и бензола было по-прежнему существенно ниже нормативов ПДК.

Суточный ход концентраций загрязняющих веществ 
в микрорайоне «Уручье», 23 – 24 апреля 2026 года

По данным непрерывных измерений, в воздухе Витебска (в районе ул. Чкалова) зафиксировано превышение норматива ПДК в 1,2 раза по твердым частицам фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ10), в воздухе Могилева (в районе пр-т Шмидта) – 
в 1,1 раза, в воздухе Гомеля (в районе ул. Барыкина) зафиксировано незначительное превышение норматива ПДК. Среднесуточные концентрации ТЧ10 в воздухе Минска, 
на станции фонового мониторинга в Березинском заповеднике, Могилева, Жлобина, Гродно и Полоцка варьировались в диапазоне 0,04 – 0,7 ПДК.

Незначительное превышение норматива ПДК по твердым частицам, фракции размером до 2,5 мкм зафиксировано в воздухе Жлобина (в районе ул. Пригородная), 
среднесуточная концентрация в воздухе Жлобина (в районе ул. Промышленная) составляла 0,3 ПДК, в воздухе Минска (в микрорайоне «Уручье») – 0,7 ПДК.

Среднесуточные концентрации твердых частиц, фракции размером 
до 10 мкм, 23 апреля 2026 года